UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

GABRIEL CHAVES DE SOUSA SANTOS		10376010

ANTHONY LUIS BACHIEGA RODRIGUES 	 10410476

PEDRO LUIS POLEGATO FILENO		 10416636

Sistema de Alarme Perimétrico com FPGA Basys 3 e ESP32

# 1. Introdução

Este relatório apresenta o desenvolvimento de um sistema de alarme perimétrico utilizando uma FPGA Basys 3 como central principal de controle e um ESP32 como módulo auxiliar de comunicação, acionamento remoto e integração com dashboard.

O projeto tem como objetivo simular uma central de alarme residencial, capaz de monitorar diferentes zonas de segurança, identificar a região violada, acionar contramedidas físicas e enviar informações do disparo para interfaces remotas.

A central do sistema é implementada em hardware na FPGA, por meio de uma máquina de estados finitos, enquanto o ESP32 é utilizado para comunicação com a nuvem, dashboard via MQTT, envio de alerta por WhatsApp e apoio ao acionamento de dispositivos externos.

# 2. Objetivo do Projeto

O objetivo principal do projeto é desenvolver um sistema de alarme perimétrico embarcado, com monitoramento de múltiplas zonas, acionamento físico, contramedidas e comunicação remota.

Os objetivos específicos são:

- Implementar a central de alarme em FPGA Basys 3.

- Utilizar uma máquina de estados finitos para controle do sistema.

- Monitorar cinco zonas de segurança.

- Identificar qual zona foi violada.

- Armar e desarmar o sistema por botão/switch físico da central.

- Permitir programação do tempo pós-violação entre 0 e 120 segundos.

- Acionar contramedidas em caso de disparo.

- Integrar o sistema com ESP32 para comunicação com dashboard/app.

- Enviar alertas remotos por MQTT e WhatsApp.

- Exibir status do sistema em display e LEDs.

- Registrar a comunicação entre FPGA e ESP32, incluindo o sinal de confirmação esp_ok.

# 3. Arquitetura Geral do Sistema

O sistema foi dividido em três blocos principais:

- Central de controle em FPGA Basys 3.

- Módulo ESP32.

- Dashboard/App e serviços de alerta remoto.

A FPGA é responsável por processar a lógica principal do alarme, controlar a máquina de estados, verificar o estado armado/desarmado, contar o tempo pós-violação programado e confirmar o disparo.

O ESP32 atua como módulo auxiliar de comunicação. Ele recebe da FPGA o sinal de disparo e a identificação da zona violada. Após isso, publica as informações no dashboard via MQTT, envia alerta por WhatsApp usando o serviço CallMeBot, envia SMS por Twilio e retorna o sinal esp_ok para a FPGA.

A arquitetura geral pode ser representada da seguinte forma:

# 4. Componentes Utilizados

Os principais componentes utilizados no projeto foram:

- FPGA Basys 3.

- ESP32 DevKit.

- Protoboard.

- Jumpers.

- Reed switch para simular abertura de porta.

- Sensor infravermelho IR.

- Sensor PIR HC-SR501.

- Sensor ultrassônico HC-SR04.

- Botão auxiliar para quinta zona.

- Buzzer passivo para sirene auxiliar.

- Circuito de luz estroboscópica com chip LED de 50 W.

- Circuito de cerca elétrica didática.

- Resistores para divisores de tensão.

- Fonte USB para ESP32.

- Fonte externa para circuitos de potência.

- Maquete física em MDF.

# 5. Funcionamento Geral

O sistema possui dois modos principais de operação:

- Desarmado.

- Armado.

Quando o sistema está desarmado, os sensores podem ser acionados sem gerar disparo. Quando o sistema está armado, qualquer violação em uma das cinco zonas faz a FPGA iniciar a etapa de contagem pós-violação.

O tempo de contagem é programado diretamente na central FPGA por meio de switches da Basys 3, permitindo valores de 0 a 120 segundos. Se o valor programado for 0, o disparo é imediato. Se for maior que 0, a FPGA aguarda o tempo definido antes de executar as ações de disparo.

Durante o disparo, a FPGA memoriza a zona violada, aciona as saídas de alarme, envia ao ESP32 o sinal esp_alerta e disponibiliza a identificação da zona por meio do vetor esp_zonas.

O ESP32, ao receber o alerta confirmado pela FPGA, publica o evento no dashboard, envia alerta por WhatsApp, aciona a sirene auxiliar e retorna o sinal esp_ok para a FPGA.

# 6. Máquina de Estados Finitos na FPGA

A central do alarme foi implementada em VHDL por meio de uma máquina de estados finitos.

Os principais estados utilizados são:

## 6.1 Estado DESARMADO

Neste estado, o sistema não dispara caso algum sensor seja acionado.

O display de sete segmentos exibe a letra d, indicando que o sistema está desarmado.

## 6.2 Estado ARMADO

Neste estado, o sistema monitora continuamente as cinco zonas.

O display exibe a letra A, indicando que o sistema está armado.

Caso uma zona seja violada, a FPGA memoriza a zona e inicia a etapa de contagem, de acordo com o tempo programado na central.

## 6.3 Estado CONTAGEM

Neste estado, a FPGA aguarda o tempo pós-violação programado pelo usuário.

O tempo é configurado pelos switches da Basys 3, usando 7 bits, permitindo valores binários de 0 a 127. No VHDL, valores acima de 120 são limitados automaticamente para 120 segundos.

A lógica adotada é:

SW6 a SW12 = tempo programado

0000000 = 0 segundos

0000001 = 1 segundo

0001010 = 10 segundos

0111100 = 60 segundos

1111000 = 120 segundos

Se o tempo programado for 0, a FPGA vai imediatamente para o estado de disparo.

## 6.4 Estado DISPARO

Neste estado, o sistema indica que houve violação confirmada.

O display exibe a letra U, indicando situação de disparo.

Neste estado são acionados:

- Sinal de sirene.

- Sinal de estrobo.

- Sinal esp_alerta para o ESP32.

- LEDs de indicação da zona violada.

- Vetor esp_zonas enviado ao ESP32.

## 6.5 Estado RESET_ESP

Foi prevista uma lógica de supervisão do ESP32. Caso a FPGA envie alerta e não receba o sinal esp_ok dentro do tempo esperado, a FPGA pode acionar o sinal esp_reset.

Essa função atua como watchdog, aumentando a confiabilidade da integração entre FPGA e ESP32.

# 7. Programação do Tempo Pós-Violação

O requisito de programação de tempo pós-violação foi implementado diretamente na central FPGA.

Foram usados os switches SW6 a SW12 da Basys 3 para formar um valor binário de 7 bits, chamado tempo_prog.

A função desse valor é determinar quantos segundos a central deve aguardar após a violação de uma zona antes de executar as ações de disparo.

A configuração usada foi:

| Switches | Função |
| --- | --- |
| SW0 | Armar/desarmar |
| SW1 a SW5 | Simulação das zonas |
| SW6 a SW12 | Tempo programável de 0 a 120 s |

Exemplos:

| Valor binário | Tempo |
| --- | --- |
| 0000000 | 0 s |
| 0000001 | 1 s |
| 0001010 | 10 s |
| 0111100 | 60 s |
| 1111000 | 120 s |

Caso o usuário configure valor maior que 120, a FPGA limita automaticamente o tempo para 120 segundos.

Essa implementação atende ao requisito de que a programação seja feita pela central, sem depender do ESP32, da internet ou do dashboard.

# 8. Identificação das Zonas

O sistema monitora cinco zonas de segurança. Cada zona representa uma região da maquete ou instalação protegida.

| Zona | Sensor / Simulação | Local protegido |
| --- | --- | --- |
| Zona 1 | Reed switch ou botão | Porta principal |
| Zona 2 | Sensor IR | Janela lateral |
| Zona 3 | Sensor PIR | Área interna |
| Zona 4 | HC-SR04 | Área externa |
| Zona 5 | Botão ou sensor auxiliar | Área crítica |

A FPGA recebe os sinais das zonas e gera um vetor de saída indicando qual região foi violada. Esse vetor também é enviado ao ESP32 para publicação no dashboard e envio dos alertas remotos.

# 9. Comunicação entre Basys 3 e ESP32

A comunicação entre FPGA e ESP32 é feita por sinais digitais em nível lógico de 3,3 V, com GND comum entre as duas placas.

A FPGA envia ao ESP32:

- Sinal geral de alerta.

- Identificação da zona violada.

- Sinal de reset/watchdog, quando necessário.

O ESP32 retorna à FPGA:

- Sinal esp_ok, indicando que recebeu e processou o alerta.

## 9.1 Conexões principais

| Função | Basys 3 | ESP32 |
| --- | --- | --- |
| Alerta geral esp_alerta | JA1 | GPIO26 |
| Zona 1 | JB1 | GPIO21 ou GPIO32, conforme versão |
| Zona 2 | JB2 | GPIO22 ou GPIO33, conforme versão |
| Zona 3 | JB3 | GPIO23 ou GPIO25, conforme versão |
| Zona 4 | JB4 | GPIO34 ou GPIO14, conforme versão |
| Zona 5 | JB7 | GPIO36 ou GPIO12, conforme versão |
| Confirmação esp_ok | JA10 | GPIO4 ou GPIO19, conforme versão |
| Referência comum | GND | GND |

Foi utilizado GND comum entre a Basys 3 e o ESP32 para garantir referência elétrica comum entre os circuitos.

# 10. Botão/Switch de Armamento e Desarmamento

O sistema permite armar e desarmar o alarme por meio de um comando físico na central.

O switch SW0 da Basys 3 foi utilizado para representar o controle físico de armamento/desarmamento:

SW0 ligado   → sistema armado

SW0 desligado → sistema desarmado

# 11. ESP32 e Comunicação MQTT

O ESP32 foi utilizado como módulo de comunicação do projeto. Ele recebe os sinais enviados pela FPGA e publica as informações em tópicos MQTT.

Os principais tópicos utilizados foram:

| Tópico MQTT | Função |
| --- | --- |
| mackenzie/alarme/status | Informa o estado do sistema |
| mackenzie/alarme/zona | Informa a zona violada |
| mackenzie/alarme/mensagem | Envia mensagem textual do alerta |
| mackenzie/alarme/esp_ok | Confirma processamento pelo ESP32 |
| mackenzie/alarme/comando | Recebe comandos remotos |

Os comandos remotos aceitos são:

armar

desarmar

O dashboard publica esses comandos no tópico mackenzie/alarme/comando, e o ESP32 interpreta essas mensagens.

A seguir, apresenta-se o trecho do firmware do ESP32 responsável pela implementação do watchdog do sistema:

Esse watchdog foi desenvolvido para que a FPGA possa supervisionar o funcionamento do ESP32 durante o disparo do alarme. Quando a FPGA envia o alerta e não recebe o sinal de confirmação esp_ok dentro do tempo esperado, ela ativa o sinal esp_reset. O ESP32 monitora esse sinal pelo pino PIN_ESP_RESET_IN e, ao detectar nível alto, registra a ocorrência no Serial Monitor, publica uma mensagem MQTT informando o timeout e executa ESP.restart(), reiniciando o módulo de comunicação.

# 12. Dashboard e App/PWA

Foi desenvolvido um dashboard web para acompanhar o estado do sistema em tempo real.

O dashboard apresenta:

- Estado atual do alarme.

- Zona violada.

- Mensagem de alerta.

- Quantidade de disparos.

- Estado do ESP32.

- Histórico de eventos.

- Botões para armar e desarmar.

- Função de comando por voz.

O dashboard foi preparado para funcionar como PWA, permitindo instalação no celular como se fosse um aplicativo.

A estrutura do app web inclui:

- Arquivo HTML principal.

- Manifesto PWA.

- Service Worker.

- Comunicação MQTT via WebSocket.

Esse recurso permite que o sistema seja monitorado por celular ou computador.

# 13. Controle por Voz

O dashboard possui função de reconhecimento de voz para armar e desarmar o sistema.

Os comandos previstos são:

armar alarme

desarmar alarme

Quando o comando é reconhecido, o dashboard publica uma mensagem MQTT para o ESP32 no tópico de comando. O ESP32 interpreta o comando e altera o estado correspondente.

# 14. Alerta por WhatsApp via CallMeBot

Além do dashboard via MQTT, foi implementado alerta por WhatsApp utilizando o serviço CallMeBot.

O CallMeBot é um serviço gratuito que permite enviar mensagens pelo WhatsApp a partir de uma requisição HTTPS. No projeto, quando a FPGA confirma o disparo após o tempo de contagem, o ESP32 monta uma URL contendo o número autorizado, a mensagem de alerta e a chave de autenticação fornecida pelo serviço.

A estrutura da URL utilizada é:

https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=NUMERO_CADASTRADO&text=ALERTA: Zona X violada&apikey=CHAVE_API

O funcionamento ocorre da seguinte forma:

- A FPGA detecta a violação de uma zona.

- A FPGA aguarda o tempo programado no estado de contagem.

- A FPGA confirma o disparo e envia esp_alerta ao ESP32.

- O ESP32 identifica a zona confirmada pela FPGA.

- O ESP32 monta a mensagem de alerta.

- O ESP32 executa a função enviarWhatsApp().

- A função realiza uma requisição HTTPS para a URL do CallMeBot.

- O CallMeBot envia a mensagem para o WhatsApp cadastrado.

Para o funcionamento correto, são necessárias três condições:

- O número deve ter sido previamente autorizado no CallMeBot.

- O ESP32 deve estar conectado ao Wi-Fi.

- A função enviarWhatsApp() deve estar presente no firmware do ESP32.

A função enviarWhatsApp() é chamada junto com publicarMQTT() e enviarSMS() assim que a FPGA confirma a zona violada. Assim, o dashboard e o WhatsApp e o SMS recebem o alerta praticamente ao mesmo tempo.

# 15. Alerta por SMS via Twilio

Também foi implementado o envio de alerta por SMS utilizando a plataforma Twilio.

O Twilio permite o envio de mensagens SMS por meio de requisições HTTPS autenticadas. No projeto, o ESP32 utiliza os dados da conta Twilio para enviar uma mensagem ao número cadastrado.

O funcionamento ocorre da seguinte forma:

- A FPGA confirma o disparo.

- O ESP32 monta a mensagem de alerta.

- O ESP32 executa a função enviarSMS().

- A função realiza uma requisição HTTPS para a API do Twilio.

- O Twilio envia o SMS para o número configurado.

A mensagem enviada segue o padrão:

ALERTA: Zona X violada - Local protegido

Em contas de teste do Twilio, normalmente é necessário que o número de destino esteja verificado previamente no painel da plataforma.

# 16. Contramedidas

O sistema de alarme possui duas contramedidas físicas, acionadas após a detecção de violação em uma das zonas monitoradas.

As contramedidas implementadas foram:

- Cerca elétrica.

- Luz estroboscópica com chip LED de 50 W.

Além dessas contramedidas, também é utilizada a sinalização sonora pelo buzzer.

## 16.1 Cerca Elétrica

A cerca elétrica foi implementada como uma contramedida física do sistema de alarme perimétrico. Sua função é representar uma barreira ativa de proteção, acionada quando o sistema entra em estado de disparo.

No projeto, a cerca elétrica é controlada pelo sistema embarcado, sendo acionada somente quando o alarme está armado e uma zona é violada.

## 16.2 Luz Estroboscópica com Chip LED de 50 W

A segunda contramedida implementada foi uma luz estroboscópica utilizando um chip LED de 50 W.

A luz estroboscópica tem a função de gerar sinalização visual intensa durante o disparo do alarme, chamando atenção para a ocorrência da violação.

O uso do chip LED de 50 W torna a contramedida mais próxima de uma aplicação real, diferentemente de um LED comum de baixa potência.

## 16.3 Buzzer Auxiliar

Além das duas contramedidas principais, o projeto utiliza um buzzer passivo como sinalização sonora.

A sirene é acionada pelo ESP32 no pino GPIO27, utilizando PWM para gerar variação de frequência e simular o som de alarme.

A ligação utilizada no protótipo foi:

GPIO27 → buzzer → GND

# 17. Sensores Utilizados

Foram utilizados diferentes tipos de sensores para representar as zonas do sistema.

## 17.1 Reed Switch

Utilizado para simular abertura de porta. É um sensor simples de contato, adequado para representar uma entrada física.

## 17.2 Sensor Infravermelho IR

Utilizado para detectar interrupção ou presença em uma região, como janela ou passagem lateral.

## 17.3 Sensor PIR

Utilizado para detectar movimento em área interna. O sensor PIR é comum em sistemas reais de alarme residencial.

## 17.4 Sensor Ultrassônico HC-SR04

Utilizado para detectar aproximação em área externa por medição de distância.

O sensor HC-SR04 utiliza sinais TRIG e ECHO. Como o sinal ECHO pode operar em 5 V, foi previsto divisor de tensão para proteger o ESP32 ou a FPGA.

## 17.5 Botão Auxiliar

Utilizado para simular uma quinta zona crítica ou entrada manual de violação.

# 18. Display e Indicação Visual

A Basys 3 utiliza display de sete segmentos para indicar o estado do sistema.

As letras exibidas são:

| Letra | Significado |
| --- | --- |
| d | Sistema desarmado |
| A | Sistema armado ou em contagem |
| U | Sistema em disparo |

Além do display, LEDs da Basys são usados para indicar qual zona foi violada.

# 19. Esquemáticos e Circuitos de Acionamento

## 19.1 Cerca Elétrica

A cerca elétrica foi implementada com base em um circuito oscilador utilizando o temporizador 555. Esse circuito tem a função de gerar pulsos elétricos periódicos, simulando o comportamento de uma cerca elétrica de baixa potência para demonstração acadêmica.

No circuito, o CI 555 opera em configuração astável, ou seja, funcionando como um gerador de pulsos. Os resistores e capacitores conectados aos pinos 2, 6 e 7 definem a frequência de oscilação. A saída do 555, no pino 3, aciona o transistor BD679, que funciona como estágio de potência.

O transistor é responsável por chavear a corrente aplicada à bobina/transformador do circuito. A partir desse chaveamento, são gerados pulsos de alta tensão no estágio de saída. Os diodos 1N4007 e capacitores de alta tensão fazem parte do estágio multiplicador/retificador, elevando a tensão de saída em pulsos.

A alimentação do circuito é feita em 12 V, separada da alimentação lógica da FPGA e do ESP32. A Basys 3 e o ESP32 não alimentam diretamente a cerca; eles apenas fornecem o sinal de controle para habilitar ou desabilitar o circuito por meio de um estágio intermediário.

O circuito utilizado apresenta-se a seguir:

## 19.2 Luz estroboscópica

A luz estroboscópica foi implementada utilizando um circuito baseado no temporizador 555, responsável por gerar pulsos de acionamento para o LED de potência. O chip LED utilizado possui potência nominal de 50 W, exigindo alimentação externa e estágio de potência adequado.

No circuito, o CI 555 também opera como oscilador astável. Os componentes R1, R2, RV1 e C1 determinam a frequência dos pulsos. O potenciômetro RV1 permite ajustar a velocidade de piscamento da luz estroboscópica, controlando o intervalo entre os pulsos.

A saída do 555, no pino 3, passa por um resistor de base e aciona o transistor T1. Esse transistor funciona como chave eletrônica, ligando e desligando a corrente que passa pelo módulo de LED. Dessa forma, o LED de 50 W pisca em intervalos regulares, produzindo o efeito estroboscópico.

O capacitor C2 ligado ao pino 5 do 555 ajuda na estabilidade do circuito, filtrando ruídos na entrada de controle do temporizador.

Como o LED de 50 W exige corrente elevada, ele não pode ser ligado diretamente ao ESP32 ou à FPGA. O circuito com 555 e transistor separa a parte lógica de controle da parte de potência, permitindo que o sistema embarcado apenas habilite a contramedida.

Novamente, o circuito montado apresenta-se a seguir:

## 19.3 Circuito RTL Gerado no Vivado

Além dos circuitos físicos de sensores, comunicação e contramedidas, também foi analisado o circuito RTL gerado pelo Vivado a partir do código VHDL da central de alarme.

A Figura apresenta a visão geral do circuito sintetizado. Esse diagrama mostra como a descrição em VHDL foi convertida em blocos lógicos digitais, multiplexadores, registradores, comparadores e portas lógicas. Essa etapa é importante porque confirma que a máquina de estados finitos e os sinais de controle foram realmente implementados como hardware na FPGA.

No circuito RTL completo é possível observar a interligação entre as entradas do sistema, como botao_arm, zona1 a zona5, tempo_prog e esp_ok, e as saídas do projeto, como display, leds_zona, esp_alerta, esp_zonas, sirene, estrobo e esp_reset.

As Figuras apresentam uma ampliação de parte do circuito RTL, destacando a lógica interna associada aos contadores e à transição de estados. Esses blocos são responsáveis por controlar o tempo pós-violação programável, a confirmação do disparo e o watchdog do ESP32.

O circuito gerado demonstra que a central do alarme não foi implementada apenas em software, mas sim em lógica digital na FPGA. A máquina de estados finitos descrita em VHDL foi sintetizada em hardware, atendendo ao requisito de que a central fosse prototipada em FPGA.

# 20. Testes Realizados

Durante o desenvolvimento, foram realizados testes individuais e integrados.

## 20.1 Teste da FPGA Isolada

A Basys 3 foi testada com chaves físicas simulando as zonas de alarme. O sistema exibiu corretamente os estados d, A e U no display de sete segmentos.

Também foi validada a indicação de zona violada por LEDs.

## 20.2 Teste do Tempo Programável

Foi testado o tempo pós-violação programável na FPGA, utilizando os switches SW6 a SW12.

Foram verificados os seguintes comportamentos:

- Tempo igual a 0 segundos: disparo imediato.

- Tempo maior que 0: a FPGA entra no estado de contagem antes do disparo.

- Valor acima de 120: o VHDL limita automaticamente o tempo para 120 segundos.

- Sistema desarmado durante a contagem: o disparo é cancelado.

## 20.3 Teste do ESP32 Isolado

O ESP32 foi testado com sensores e botões ligados diretamente aos GPIOs. Foram validadas as leituras de zonas, o acionamento do buzzer e o LED estroboscópico.

## 20.4 Teste de Comunicação Basys 3 → ESP32

Foi validada a comunicação física entre Basys 3 e ESP32.

A Basys enviou ao ESP32:

- Sinal de alerta.

- Identificação da zona violada.

O ESP32 recebeu corretamente os sinais e exibiu mensagens no Serial Monitor, como:

ALERTA RECEBIDO DA BASYS

Zona violada recebida da Basys

Acionando sirene e estrobo

Enviando esp_ok

## 20.5 Teste do Dashboard

O dashboard foi testado recebendo informações via MQTT, exibindo status do sistema, zona violada, mensagens e histórico.

Também foram testados comandos de armar e desarmar enviados pelo dashboard.

## 20.6 Teste do WhatsApp

Foi testado o envio de alerta por WhatsApp usando o CallMeBot.

Após a confirmação do disparo pela FPGA, o ESP32 executou a função enviarWhatsApp(), montou a URL de requisição e enviou o alerta ao número cadastrado.

A mensagem enviada seguiu o formato:

ALERTA: Zona X violada - Local protegido

## 20.7 Teste do SMS

Foi testado o envio de SMS utilizando a API do Twilio.

Após a confirmação do disparo, o ESP32 executou a função enviarSMS() e enviou a mensagem ao número configurado.

## 20.8 Teste das Contramedidas

Foram testadas as contramedidas físicas do sistema:

- Cerca elétrica didática.

- Luz estroboscópica com chip LED de 50 W.

- Buzzer/sirene auxiliar.

As contramedidas foram acionadas somente quando o sistema estava armado e uma zona foi violada.

# 21. Limitações Encontradas

Durante o desenvolvimento, foram encontradas algumas limitações.

A comunicação MQTT apresentou instabilidade em algumas redes, principalmente utilizando hotspot de celular, com falha de conexão ao broker público em testes anteriores. Para melhorar a segurança e estabilidade, foi estudado o uso de broker privado com autenticação.

O envio de alertas remotos depende de conexão Wi-Fi. Caso o ESP32 esteja sem acesso à internet, o dashboard, WhatsApp e SMS não são enviados.

O serviço CallMeBot exige cadastro prévio do número e obtenção de uma chave de API. O Twilio, em conta de testes, pode exigir que o número de destino esteja verificado.

O chip LED de 50 W exige circuito de potência, fonte apropriada e cuidados térmicos, não podendo ser acionado diretamente por pinos da FPGA ou ESP32.

# 22. Segurança Elétrica

Foram observados cuidados importantes durante o desenvolvimento:

- Não alimentar cargas diretamente pela FPGA.

- Não alimentar cargas diretamente pelos GPIOs do ESP32.

- Utilizar GND comum entre Basys 3 e ESP32.

- Não aplicar sinais de 5 V diretamente em entradas de 3,3 V.

- Usar divisor de tensão no ECHO do HC-SR04.

- Utilizar transistor, MOSFET ou relé para cargas como sirene, cerca elétrica didática e LED de potência.

- Não ligar o LED de potência diretamente ao ESP32, Basys ou protoboard.

- Utilizar fonte externa apropriada para circuitos de potência.

- Manter a cerca elétrica como simulação didática segura.

# 23. Conclusão

O projeto desenvolvido demonstra a implementação de um sistema de alarme perimétrico utilizando FPGA Basys 3 e ESP32.

A Basys 3 atua como central principal do sistema, processando os sensores por meio de uma máquina de estados finitos, identificando zonas violadas, controlando o estado do alarme e realizando a contagem pós-violação programável de 0 a 120 segundos.

O ESP32 complementa o sistema realizando comunicação com dashboard/app, envio de alerta por WhatsApp via CallMeBot, envio de SMS via Twilio, acionamento de sirene/estrobo auxiliar e retorno de confirmação esp_ok à FPGA.

O sistema permite monitorar cinco zonas, armar e desarmar o alarme, identificar a zona violada, programar o tempo de ação pós-violação e apresentar informações em interfaces remotas.

Foram implementadas duas contramedidas físicas principais: cerca elétrica didática e luz estroboscópica com chip LED de 50 W. Além disso, foi utilizada sirene/buzzer como sinalização sonora complementar.

Apesar de limitações relacionadas à dependência de internet para alertas remotos, o protótipo atende ao conceito principal de uma central de alarme embarcada com integração entre hardware digital programável, microcontrolador, dashboard, comunicação MQTT e alertas externos.

# 24. Apêndice — Mapeamento Resumido de Pinos

## 24.1 Basys 3

| Função | Pino / Recurso |
| --- | --- |
| Clock | W5 |
| Reset | Botão central |
| Armar/desarmar | SW0 |
| Zona 1 | SW1 |
| Zona 2 | SW2 |
| Zona 3 | SW3 |
| Zona 4 | SW4 |
| Zona 5 | SW5 |
| Tempo programável | SW6 a SW12 |
| Display | Sete segmentos |
| LEDs de zona | LED0 a LED4 |
| esp_alerta | JA1 |
| esp_ok | JA10 |
| esp_zonas | PMOD JB |

## 24.2 ESP32

| Função | Pino |
| --- | --- |
| Alerta vindo da Basys | GPIO26 |
| Buzzer/sirene | GPIO27 |
| LED estrobo auxiliar | GPIO13 |
| Zona 1 | GPIO25 |
| Zona 2 | GPIO33 |
| Zona 3 | GPIO32 |
| HC-SR04 TRIG | GPIO14 |
| HC-SR04 ECHO | GPIO35 |
| Zona 5 | GPIO12 |
| esp_ok para Basys | GPIO4 ou GPIO19, conforme versão |
| Botão secreto em teste | GPIO5 |

## 24.3 Comunicação Basys 3 ↔ ESP32

| Função | Basys 3 | ESP32 |
| --- | --- | --- |
| esp_alerta | JA1 | GPIO26 |
| Zona 1 | JB1 | GPIO correspondente |
| Zona 2 | JB2 | GPIO correspondente |
| Zona 3 | JB3 | GPIO correspondente |
| Zona 4 | JB4 | GPIO correspondente |
| Zona 5 | JB7 | GPIO correspondente |
| esp_ok | JA10 | GPIO correspondente |
| GND comum | GND | GND |

Repositório do GitHub:

https://github.com/GabrielKeys/Projeto_Alarme_FPGA

Deploy da DashBoard:

https://alarmee.netlify.app/

Vídeo:

https://youtu.be/BJNwixnHpXA